# PERSHKRIMI I CMIMIT

| Nr. | Emërtimi | Mënyra e pastrimit/vëllimi i punës | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gypat ekranik të vatrës | Pastrim i gypave ekranik të bëhet me grryrje dhe zallitje e kësaj sipërfaqe.Duhet të ndërtohet edhe skelimi. | m2 | 1385 |  |  |  |  |
| 2 | Nxehësi i ujit-Ekonomajzeri | Pastrimi i paketave të EKO-s të bëhet me zgjerimin e rendeve me sajcuga dhe shkundjen dhe pastrimin e materialit në mes të gypave. | m2 | 17350 |  |  |  |  |
| 3 | Tejnxehësi muror | Pastrim i gypave të tejnxehesit muror të bëhet me gërryes dhe ne fund behet zallitje e kësaj sipërfaqe. Duhet të ndërtohet edhe skelimi. | m2 | 556 |  |  |  |  |
| 4 | Tejnxehësi konvektiv | Pastrimi i tejnxehesit konvektiv me gerryes dhe në fund të zallitet. Duhet të ndërtohet edhe skelimi. | m2 | 4615 |  |  |  |  |
| 5 | Tejnxehësi paretor | Pastrim i gypave te tejnxehesit paretor pastrimi me gërryes dhe ne fund behet zallitje e lakoreve te gypave. Duhet të ndërtohet edhe skelimi. | m2 | 2623 |  |  |  |  |
| 6 | Ritejnxehësat RT1 dhe RT2 | Pastrimi me geryes dhe zallitje e pjesës frontale te RT2 dhe RT1. Duhet të ndërtohet edhe skelimi. | m2 | 2800 |  |  |  |  |
| 7 | Skara, kraceri dhe kanalet e ajrit për skarë | Pastrimi i skarës, koritës se skarës, kracerit dhe kanaleve të ajrit për skarë me ujë nga hidranti. | paushall | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Kanalet e drenimeve në kotën 0,0m. | Pastrim i kanaleve të drenimeve dhe kanaleve te kabllove elektrike te mullinjve. Pastrim i mbeturinave bëhet me lopata dhe me ujë. | paushall | 1 |  |  |  |  |

B.   Demolimi i mureve  të shamotit dhe ri-murosja e shamotit pas kryerjes së punëve në kaldajën e bl.A5.

| Nr. | Emërtimi | Mënyra e pastrimit/vëllimi i punës | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muret anësorë nga kota 46m deri ne koten 55m,per rreth frysave te blozes. | Demolimi i shamotit të vjetër dhe muratimi i shamotit të ri. Blerja, liferimi dhe muratimi I shamotit të ri dhe ankerat ne vendet e dëmtuara, Trashësia e shamotit duhet te jete sipas projektit- -tulla normale shmoti -tulla shamoti “Z”, -tulla shamoti L16,L17, -Tulla shamoti “T” -ankera zjardures (mbajtesat vertikal) -Tulla izoluese . -Llaq shamoti -Llaq termoliti -Beton zjardures, D.P.-TOR -Lesh mineral P.T.P. δ=100mm. | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Muret te komoret e tamburit | Demolimi i shamotit te komora e tamburit. , liferimi dhe vendosja e shamotit të ri ne komoren e tamburit. Blerja ,liferomi dhe muratimi i shamotit duhet të jetë sipas projektit -tulla normale shmoti -tulla shamoti “Z”, -tulla shamoti L16,L17, -Tulla shamoti “T” -ankera zjardures(mbajtesat vertikal) -Tulla izoluese . -Llaq shamoti -Llaq termoliti -Beton zjardures DP-TOR. | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Ura e zjarrit mbi traun CX i vogel Δ44m. | Demolimi i shamotit të vjetër dhe muratimi i shamotit të ri. Blerja, liferimi dhe muratimi I shamotit të ri dhe ankerat ne vendet e dëmtuara, Trashësia e shamotit duhet te jete sipas projektit- -tulla normale shmoti -tulla shamoti “Z”, -tulla shamoti L16,L17, -Tulla shamoti “T” -ankera zjardures (mbajtesat vertikal) -Tulla izoluese . -Llaq shamoti -Llaq termoliti -Beton zjardures, D.P.-TOR. | m2 | 102 |  |  |  |  |
| 4 | Gryka e kaldajës . | Sipasë defektazhes. Demolimi i shamotit te muri i pjerrët nën gryken e kaldajës. Blerja, liferimi dhe montimi i shamotit të ri dhe ankerat në murin e pjerrët te gryka e kaldajës .Trashësia e shamotit duhet të jetë sipas projektit -lesh mineral -tulla termoizol. -tulla beton shamoti. | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Vatra e kaldajës | Sipas defektazhes. Demolimi i shamotit të dëmtuar në pjesët përreth flakanikëve (brenrëve) dhe në nivelin e kokave të kanaleve riqarkulluesenr=1---8 . Blerja, liferimi dhe montimi i shamotit të ri dhe ankerat në murin e pjerrët te gryka e kaldajës .Trashësia e shamotit duhet të jetë sipas projektit -lesh mineral P.T.P δ=100mm -tulla termoizol. -tulla shamoti(pllaka 250mm x 250mm x 50mm) -izobeton –IZO-8 -llaq shamoti -llaq Termoliti | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Hinkat (K1,K2) e T.K . Δ46m | Demolimi i shamotit te hinkat K1,K2 kuota 46m. Blerja, liferimi dhe montimi i shamotit të ri në vendet e cekura .Trashësia e shamotit duhet të jetë sipas projektit. -tulla termoizol. -tulla beton shamoti Llaq shamoti Llaq termolit Beton zjardures DP-TOR. | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Muret anësorë nga Δ40m deri ne Δ 55m në EKONOMAJZER. | Demolimi i shamotit të vjetër dhe muratimi i shamotit të ri. Blerja, liferimi dhe muratimi I shamotit të ri dhe ankerat ne vendet e dëmtuara, Trashësia e shamotit duhet te jete sipas projektit- -tulla normale shamoti -tulla shamoti “Z”, -tulla shamoti L16,L17, -Tulla shamoti “T” -ankera zjardures (mbajtesat vertikal) -Tulla izoluese . -Llaq shamoti -Llaq termoliti -Beton zjardures, D.P.-TOR -Lesh mineral P.T.P. δ=100mm | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Kanalet Riqarkulluese të gazit të nxehtë 1-8. | Demolimi i shamotit të vjetër dhe muratimi i shamotit të ri. Blerja, liferimi dhe muratimi I shamotit të ri dhe ankerat ne vendet e dëmtuara, Trashësia e shamotit duhet te jete sipas projektit. Tulla shamoti K33. Tulla termoliti. Llaq shamoti. Llaq termoliti. | m2 | 250 |  |  |  |  |
| 9 | Dritaret e ajrosjes per KGRQ (1 deri 8) nga kota 4.5 dhe 8 m. | Blerje, liferim dhe riparimin i dyerve t ajrosjes me beton zjarëdurues 1450 ºC (DP-TOR) | kg | 1000 |  |  |  |  |
| 10 | Unazat e KGRQ ( 1 deri 8 ) nga kota 4.5 m ;8m;14m;16m;19m;24m;27m | Demontimi i materialit te unazave të vjetara dhe vendosja e materialit te ri ( DP-TOR ) Blerja, liferimi dhe montimi i shamotit te ri ne vendet e cekura me larte. Trashësia e shamotit duhet te jete sipas projektit. | kg | 16000 |  |  |  |  |
| 11 | Troketim i Kanaleve dhe kokave në tërë gjatësinë δ=50mm me beton zjarrdurues DP-TOR 1400⁰C. | Blerja, liferimi dhe troktimi i shamotit te ri ne vendet e cekura me larte. Trashësia e shamotit duhet te jete sipas projektit δ=50mm. S=1200m²≈60m³. | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 12 | Riparimi i Brenereve te linjitit nr=1—8 dhe kanaleve te aeroperzirjes. | Demolimi i shamotit të vjetër dhe muratimi i shamotit të ri. Blerja, liferimi dhe muratimi I shamotit të ri dhe ankerat ne vendet e dëmtuara, Trashësia e shamotit duhet te jete sipas projektit. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) Muratim i mureve ansore nga tullat e termolitit | m2 | 160 |  |  |  |  |
|  |  | b) Betonim i dyshemeve dhe policave te brenerve me beton zjarrdurues DP-TOR | m3 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | c) Ankera zjarrdurues. | copë | 1200 |  |  |  |  |
| 13 | Riparimi i Brenereve te naftes nr=1--8. | Demolimi i shamotit të vjetër dhe muratimi i shamotit të ri. Blerja, liferimi dhe muratimi I shamotit të ri dhe ankerat ne vendet e dëmtuara, Trashësia e shamotit duhet te jete sipas projektit. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Tulla speciale te shamotit | copë | 170 |  |  |  |  |
|  |  | # Termobeton special F - 50hr | kg | 8000 |  |  |  |  |
|  |  | # Armatur inox Ø=8mm | m1 | 120 |  |  |  |  |
|  |  | # Tulla termoliti | copë | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Ankera zjarrdurues. | copë | 100 |  |  |  |  |

C. Riparimi  i sistemit gypor në bl.A5.

C.1. Dhoma e vatrës:

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistemi i gypave ekranor. Ø76 x 7,1 mm; Ø63,5 x 6,3 mm Ø57 x 6 mm; Vizatimi nr. B – 403 214 00 | Kontrollimi i gypave ekranor me metoda pa shkatërrim me: KV, KP, FM, TM, në degëzimet, në vende kritike; rreth brenerave të linjitit, brenerave të naftës dhe në kthesa. |  | pika matëse | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave lëshues sipas defektazhes se bërë në vendet ku janë të dëmtuar, deformuar – lakuar nga ( ∆ 30m deri në ∆ 38m ). ( Ø76 x 7,1 )mm ( gypat lëshues ). Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 16Mo3 | ton | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi - riparimi i mbajtësave të gypave lëshues , dhe ndërrimi i mbajtësave të dëmtuar nga ∆ 3m deri në ∆ 32m. | Sinkromall 12 | ton | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave sipas defektazhes se bërë në vendet ku janë të dëmtuar, deformuar –lakuar ndërsa të gjithë gypat tjerë të kthehen në poziten projektuese nga kolektori deri në degëzimin ‘’Y ‘’ , mbi rostin e kazanit në ∆ 3m. ( Ø63,5 x 6,3 )mm Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 16Mo3 | ton | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe ndërrimi i gypave ekranor gjysëmmembranik ( Ø57 x 6 )mm , këndi në mes flakanikve të naftës nr.(1;5 ) dhe kanalit riqarkullues nr.4, deri te gypat ekranor në mes flakanikëve të naftës nr.( 1;5 ) dhe flakanikve të naftës nr.( 2;6 ), prej ∆ ( 10 - 30 )m. Nr. Viz.F403 215 03. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 15Mo3 | ton | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe ndërrimi i mveshjes së kazanit këndi në mes flakanikve të naftës nr.(1;5 ) dhe kanalit riqarkullues nr.4, deri te gypat ekranor në mes flakanikëve të naftës nr.( 1;5 ) dhe flakanikve të naftës nr.( 2;6 ), prej ∆ ( 10 - 30 )m., sipas defektazhës,me llamarinë të kazanit, ( δ=4 mm ). | H-II Ç1204 | m2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe ndërrimi i leshit minerat P.T.P. me trashësi ( δ=100 )mm, këndi në mes flakanikve të naftës nr.( 1;5 )dhe kanalit riqarkullues nr.4, deri te gypat ekranor në mes flakanikëve të naftës nr.( 1;5 ) dhe flakanikve të naftës nr.( 2;6 ), prej ∆ ( 10 - 30 )m, sipas defektazhës. |  | m2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave sipas defektazhes se bërë në vendet ku janë të dëmtuar, deformuar –lakuar ndërsa të gjithë gypat tjerë të kthehen në poziten projektuese , nga ∆ 30m deri në ∆ 38m. ( Ø63,5 x 6,3 )mm Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 16Mo3 | ton | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Kontrollimi , shqyrtimi me endoskop , sanimi eventual dëmtimeve sipas defektazhes, pastrimi i kolektorve të gypave ekranor me ujë nën presion. | 13CrMo44 | copë | 22 |  |  |  |  |
| 2 | Kolektorët e ekraneve Ø273 x 33 mm me gjatësi L= 2370 mm, L= 2800 mm | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave drenues ekranor nga kyçja në kolektor ∆ 3m , e deri tek valvat e drenimeve të gypave ekranor ( për arsye të drenimit sa më efikas ), pastaj ndërrimi i gypave drenues ekranor nga valvat e drenimeve të gypave ekranor deri në kyçje të kolektorit përmbledhës në ∆ 0m, sipas defektazhës. ( Ø 70 x 6,3 ) mm Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 16Mo3 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi materialit për bandazhim , ankerim të ( profilave , rrëshqitësave ). | Sinkromall 12 | ton | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i kompenzatorit , llamarinë e profilume sipas vizatimit – mostrës , me trashësi δ =1,5 mm | INOX | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Hinka e kaldajës nga ∆ 3m deri në ∆ 16m. | Pikat dilatuese të kontrollohen , të riparohrn , të shenohen pozitat , gjendja ( e ftohtë – e nxehtë ). |  | copë | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe ndërrimi i mveshjes së kazanit në hinkën e kazanit ( pjesa e prapme kemi pasur intervenime ) prej ∆ ( 3 – 16 )m, sipas defektazhës,me llamarinë të kazanit, ( δ=4 mm ). | H-II Ç1204 | m2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe ndërrimi llamarinës izoluese me ( δ=0,8 )mm, dhe leshit minerat P.T.P. me trashësi ( δ=100 )mm, në hinkën e kazanit ( pjesa e prapme kemi pasur intervenime ) prej ∆ ( 3 – 16 )m, sipas defektazhës. |  | m2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi materialit për bandazhim , ankerim të ( profilave , rrëshqitësave ). | Sinkromall 12 | ton | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Mveshja e kaldajës, nga ∆ 18m deri në ∆ 32m. | Blerja, liferimi dhe ndërrimi i mveshjes së kazanit për rreth bandazheve , në ∆ ( 18, 22, 28, 32 )m, në katër anët e kazanit, me llamarinë të kazanit, ( δ=4 mm ). | H-II Ç1204 | m2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe ndërrimi llamarinës izoluese me ( δ=0,8 )mm, dhe leshit minerat P.T.P. me trashësi ( δ=100 )mm, për rreth bandazheve, në ∆ ( 18, 22, 28, 32 )m, në katër anët e kazanit. |  | m2 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi materialit për bandazhim , ankerim të ( profilave , rrëshqitësave ). | Sinkromall 12 | ton | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Dyert e kaldajes | Të kontrollohet të riparohen, të ndërrohen puthitësat , të lubrifikohen dhe të puthitet dyert e kaldajes nga kota +3m deri +60 m , ku ( puthitësat i siguron TC’’ A ‘’ ). | Gizë e derdhur | copë | 118 |  |  |  |  |

# C.2. Ekonomajzeri – EKO :

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKO – nxehësi i ujit: (Viz. B-403 230 00; 01) | Blerja liferimi dhe ndërrimi i pjesës së epërme të paketit nr.8 , deri në kyçje të kolektorve dalës - kah oxhaku në ∆ 50m ( ka pasur shumë rrjedhje gjatë punës , kemi marrur shumë mostra , ka edhe dëmtime nga korrozioni pikor brenda gypave ), ndërsa të gjithë gypat tjerë të kthehen në poziten projektuese, dhe të ndërrohen gypat që janë deformuar dhe kanë dalur nga gjeometria , për paketat tjerë në pjesën e poshtme të paketave të eko- s. ( Ø31,8 x 3,5 )mm . Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës hidraulike ( P.H ). | 15Mo3 | ton | 34 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave mbrojtës ‘’bukliave’’,nëpër lakesat e gypave afër mureve,në paketin nr.8, sipas defektazhit. | Sinkromall 12 | ton | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i mbajtësave të gypave në paketin nr.7 , të cilët kanë dalur nga tufat dhe gjeometria e tyre, të palohen secili gyp në mbajtësin e vet në gypat mbajtës vertikal. | Sinkromall 12 | ton | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,liferimi dhe ndërrimi i gypave mbajtës , të lakuar , të deformuar sipas defektazhit ( Ø38 x 5 )mm . Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës hidraulike ( P.H ).për gypat ngritës me mbajtsa. | 15Mo3 | ton | 0,5 |  |  |  |  |
| 2 | Kolektorët gypave lëshues të EKO-s në ∆ 28m. | Blerja ,liferimi dhe ndërrimi i të gjitha shtucneve ( Ø38 x 5 )mm x 1m , në kyçje të kolektorit hyrës në ∆ 28m. Si dhe të bëhet pastrimi i kolektorit me ujë nënshtypje. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 15Mo3 | copë | 184 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave sipas defektazhes se bërë në vendet ku janë të dëmtuar, deformuar –lakuar , ndërsa të gjithë gypat tjerë të kthehen në poziten projektuese në kyçje të kolektorit hyrës, ( Ø 44,5 x 5 )mm x 1m. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 16Mo3 | copë | 184 |  |  |  |  |
|  |  | Shqyrtimi kolektorëve dhe shtucneve me metoda pa shkatërrim KV, PE, TM dhe radiografi. Sanimi i kolektorit sipas defektazhes |  | % | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i llamarinës së shkujes mbi kolektor të ekonomajzerit , sipas defektazhes me , δ=4mm | Sincromall 10 | m2 | 64 |  |  |  |  |
|  |  | Shqyrtimi me PE i saldimeve dhe KD i trashësisë së kolektorit, endoskopi , Uz dhe sanimi i dëmtimeve, sipas defektazhit, dimensionet e kolektorit janë: ( Ø273 x 32 )mm, L=3043 mm |  | copë | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Kolektori hyrës i Eko - s (Viz. B-403 230 01) , në Δ 23 m. | Shqyrtimi me: KV, KD , radiografi ,Uz dhe PE. |  | % | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Gypat integral mes kolektorit hyrës dhe kolektorit të poshtëm të gypave ngritës. (viz. B-403 235 03; 06) | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave ne vendet e detektuar pas defektazhes , me ( Ø51x4,5 )mm. | 15Mo3 | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i kthesave në vendet e detektuar pas defektazhes. ( Ø51 x 4,5 ) mm x 1m. | 15Mo3 | copë | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Shqyrtimi i kolektorëve dhe shtucneve me metoda pa shkatërrim KV, PE,Uz, TM ,radiografi, endoskopi |  | copë | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Kolektorët e poshtëm dhe të epërm të gypave ngritës, Ø219 x 28mm x 4copë viz. B-403 231 02; 04 | Blerja ,liferimi dhe ndërrimi i shtucneve në kolektorët e poshtëm në bazë të defektazhës. ( Ø51 x 4,5 ) mm x 1m. | 15Mo3 | copë | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Shqyrtimi me metoda pa shkatërrim: KV, PE, DM,Uz, radiografi ,endoskopi, sanimi i kolektorëve sipas defektazhes |  | copë | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Sistemi i varjes së Eko - s | Blerja liferimi dhe ndërrimi i varjeve në kulmin e EKO-s në mes zonave BX dhe EX dhe ndërrimi i të dëmtuarëve. Sanimi i varseve të dëmtuara. | Sinkromall 12 | kg | 80 |  |  |  |  |

C.3. Gypat Plafonik :

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gypat plafonik : Ø44.5 x 4 mm | Blerja ,liferimi dhe montimi i gypave plafonik deri në qepat e kolektorve në zonën mbi tejnxehësat paretor TPI dhe TPIV afër murit dhe gypat plafonik nën traun Cx mbi tejnxehësat paretor TPII dhe TPIII, sipas defektazhit , gypat e lakuar e deformuar që kanë dalur nga gjeometria e tyre. ( Ø 44,5 x 5 )mm x 1m. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 15Mo3 | copë | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Shqyrtimi kolektorëve dhe shtucneve me metoda pa shkatërrim KV, PE, TM dhe radiografi. |  | % | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe montimi i varrëseve me unaza komplet ( unazat Ø 50 x 4 ; shufrat Ø 12 x 100 mm ). | Sincromall 10 | copë | 20 |  |  |  |  |

C.4. Tejnxehësi Muror:

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tejxehësi muror viz. 15716/220-0410 | Shqyrtimi kolektorëve dhe shtucneve me metoda pa shkatërrim KV, PE, TM dhe radiografi. |  | % | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave sipas defektazhes se bërë në vendet ku janë të dëmtuar, deformuar –lakuar , ndërsa të gjithë gypat tjerë të rrafshohen dhe të kthehen në poziten projektuese. ( Ø 31.8 x 3,6 )mm . Të ndërrohen të gjitha lakoret e gypave rreth vrimave të fryesave të blozes , duke ju vendosur ‘’buklia’’ ( gypa mbrojtës ) dhe gypat që kanë dalë nga gjeometria e tyre , sipas defektazhit. -Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 13CrMo44 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave ( pjesa e prapme – përparme , ku ndahen gypat të rrafshohen dhe të kthehen në poziten projektuese ) në bazë të defektazhes se bërë, dhe gypat tjerë në vendet ku janë të dëmtuar, deformuar – lakuar , të rrafshohen dhe të kthehen në poziten projektuese. ( Ø44.5 x 4 )mm. -Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 13CrMo44 | ton | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i mbajtësve – profilave mbajtës për bandazhim të gypave që kanë dalur nga gjeometria e tyre ( pjesa e prapme – përparme, ku ndahen gypat të rrafshohen dhe të kthehen në poziten projektuese ) në bazë të defektazhes se bërë, dhe gypat tjerë në vendet ku janë këputur mbajtësat. | Sinkromall | ton | 2 |  |  |  |  |

# C.5. Tamburat e kaldajës:

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tamburi Ø1880x80mm L=12 376mm x 2 copë ( i majti dhe i djathti) (viz. 092039f, 092040f) 170 kyqje me Ø76.1x7mm | Pastrimi i tamburit nga jashtë dhe brenda |  | paushall | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe montimi i gypave te dëmtuar prej degëzimeve deri në tambur, sipas defektazhit. ( Ø 76.1x7.1 )mm -Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 15Mo3 | ton | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe montimi i kthesave 90º të dëmtuara ( Ø 76.1x7.1 )mm | 15Mo3 | copë | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Riparimi i xhamtreguesve të tamburit, ana e majtë dhe ana e djathtë, në ∆40 m. |  | copë | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i puthitësave të bakrit në xhamtreguesit e tamburit, sipas viz.nr.49. |  | copë | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i lamelave të liskonit në xhamtreguest e tamburit, sipas viz.nr.50. |  | copë | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Shqyrtimi i tamburit dhe kyqjet e gypave hyrje dhe dalje në tambur 50 % si dhe saldet e tamburit me: PE, FM, DM, FT, UZ, |  | % | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Varja dhe trajtë bartës të tamburit Nr. Viz.RI-RP-10843. | Kontrolli dhe shqyrtimi i elementeve bartëse, riparimi sipase defektazhes. |  | % | 100 |  |  |  |  |

# C.6. Tejnxehesi paretor:

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tejnxehësat paretor : TP (I, II, III dhe IV) | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave nga degëzimi i poshtëm në ∆ 40m deri në degëzimin e epërm në ∆ 54m , në TP I – me: ( Ø38 x 4,5 )mm. - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 10CrMo910 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave nga degëzimi i poshtëm në ∆ 40m deri në degëzimin e epërm në ∆ 54m , në TP II – me: ( Ø38 x 5 )mm. - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 10CrMo910 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave në zonën e parë nga degëzimi i poshtëm në ∆ 40m, deri në zonën e dytë në ∆ 47m , në TP III – me: ( Ø38 x 6,5 )mm. - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 10CrMo910 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave në zonën e dytë nga ∆ 47m, deri në degëzimin e epërm , sipas defektazhes se bërë në vendet ku janë të dëmtuar, deformuar – lakuar , ndërsa të gjithë gypat tjerë të kthehen në poziten projektuese. , në TP III – me: ( Ø38 x 6,5 )mm. - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 10CrMo910 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave në zonën e parë nga degëzimi i poshtëm në ∆ 40m, deri në zonën e dytë në ∆ 47m, në TP IV – me : ( Ø38 x 7,5 )mm. - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 10CrMo910 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe ndërrimi i gypave në zonën e dytë nga ∆ 47m, deri në degëzimin e epërm , sipas defektazhes se bërë në vendet ku janë të dëmtuar, deformuar – lakuar , ndërsa të gjithë gypat tjerë të kthehen në poziten projektuese. , në TP IV – me: ( Ø38 x 7.5 )mm. - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 10CrMo910 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja , liferimi dhe ndërrimi i gypave nga kolektorët vertikal në TP II deri në TPIII ( gypat deri në degëzimin e poshtëm ‘’Y’’ në vater ), gypat me dimensionet: ( Ø45 x 6,3 ) mm . - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 10CrMo910 | ton | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja , liferimi , montimi - rrafshimi i të gjithë gypave të tejnxehësave paretor TP I deri në TPIV , brenda vatrës dhe brenda komorave të kolektorëve vertikal me “U100”. | Sinkromal 12 | ton | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Kontrollimet e kolektorëve me metodat , pa shkatrrim: KV, TM, PE, FM |  | pikë | 80 |  |  |  |  |
|  |  | - Sanimi sipas defektazhit i kyqjeve në kolektor. Sanimi i mbajtësve të kolektorëve hyrës dhe dalës në ( ∆52 deri në ∆55 m ). |  | copë | 18 |  |  |  |  |
|  |  | - Kontrolla me endoskop e kolektorëve ku freskon dizna HDIII,sanimi i kolektorve, bëhet sipas defektazhit. |  | copë | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Kontrollimi i kolektorëve me metoda pa shkatërrim: KV, TM, PE, FM, KE,Uz, Sanimi i kolektorëve sipas defektazhes. |  | % | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Kontrolli dhe shqyrtimi i elementeve bartëse, riparimi sipase defektazhes. |  | % | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Kolektorët e Tejnxehësat paretor : TP (I, II, III dhe IV) Ø 355x43mm Ø 355x62mm Ø 355x90mm Viz. F-403 221/II-01; 02 | Kontrollimi i kolektorëve me metoda pa shkatërrim: KV, TM, PE, FM, KE,Uz, Sanimi i kolektorëve sipas defektazhes. - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). |  | % | 1 |  |  |  |  |

# C.7. Ritejnxehësi – RT1:

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ritejnxehësi – RT1. Viz. B-403 220 02 | Kontrolli i lakoreve të poshtme të gypave – sipërfaqja e brendshme KV; TM; FM |  | % | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe ndërrimi i gypave ( të gypave vertikal kah TK dhe RT2 ), nga degëzimi i dytë e deri në tegelin me saldim ( ku janë ndërruar në riparimin e më parshëm ),sipas defektazhit, gypat me: ( Ø38 x 3,2 )mm. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës me Vakum ( P.V ). | 13CrMo44 | ton | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe ndërrimi i lakoreve ‘’U’’ të gypave në RT1 sipas defektazhës, gypat me : ( Ø38 x 3,2 )mm. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës me Vakum ( P.V ). | 13CrMo44 | ton | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Kontrollimi i kolektorëve me metoda pa shkatërrim: KV, TM, PE, FM, KE,Uz, Sanimi i kolektorëve sipas defektazhes. |  | % | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Kolektorët hyrës Kolektorët dalës Kolektori mbledhës Viz. B-403 220 02 | Kontrollimi i kolektorëve me metoda pa shkatërrim: KV, PE, FM.KE. Sanimi i kolektorëve sipas defektazhes. |  | % | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Gypat ndërlidhës të kolektorëve hyrës dhe dalës | Shqyrtimet ; KV, PE, FM. Sanimi i kolektorëve sipas defektazhes. |  | % | 10 |  |  |  |  |

# C.8. Ritejnxehësi – RT2:

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ritejnxehësi – RT2. Viz. B-403 220 02 | Kontrolli i lakoreve të poshtme të gypave – sipërfaqja e brendshme KV; TM; FM |  | % | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe ndërrimi i gypave vertikal kah RT1 dhe TP , nga degëzimi i dytë e deri në tegelin me saldim ( ku janë ndërruar në riparimin e më parshëm ), sipas defektazhit, gypat me: ( Ø38 x 3,2 )mm. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës me Vakum ( P.V ). | 10CrMo910 | ton | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe ndërrimi i lakoreve ‘’V’’ të gypave në RT2 , sipas defektazhës, gypat me : ( Ø38 x 3,2 )mm. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës me Vakum ( P.V ). | 10CrMo910 | ton | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Kontrollimi i kolektorëve me metoda pa shkatërrim: KV, TM, PE, FM, KE,Uz, Sanimi i kolektorëve sipas defektazhes. |  | % | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Kolektori hyrës Kolektori dalës Kolektori permbledhes Viz. B-403 220 02 | Kontrollimi i kolektorëve me metoda pa shkatërrim: KV, PE, FM.KE. Sanimi i kolektorëve sipas defektazhes. |  | % | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Gypat ndërlidhës të kolektorëve hyrës dhe dalës | Shqyrtimet e degëzimeve me metoda pa shkatërrim KV, PE, DM. |  | % | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Degëzimet | Blerja,liferimi dhe sanimi i varseve sipas defektazhes. | Sinkromal 12 | ton | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Kompenzatorët e avullsjellsave. | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i të gjithë kompenzatorëve për temperatura t=600ºC | ( jo azbest ) | copë | 8 |  |  |  |  |

# C.9. Tejnxehësi Konvektiv TK :

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolektori hyrës. Ø324x38mm, L=7616mm Viz. F-403 220 00 | Shqyrtimi kolektorëve dhe shtucneve me metoda pa shkatërrim KV, PE, TM dhe radiografi. Ndërrimet e gypave, kthesave, varjeve si dhe profileve mbajtëse sipas rezultateve të defektazhës. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas PH. |  | % | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja dhe liferimi i dhe ndërrimi i gypave të dalur nga gjeometria , të përdredhur si shkak i deformimeve termike , sipas defektazhit, me: ( Ø 31,8 x 3,2 ) mm , Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 13CrMo44 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja dhe liferimi i varjeve: 30% të shkurta dhe 20% te gjata. | Sinkromall 12 | ton | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | Shqyrtimet me metoda pa shkatërrim; KV, PE, FM |  | % | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Degëzimet | Shqyrtimet me metoda pa shkatërrim: KV me penetrant,Uz, KE,FM. Sanimi i kolektorit sipas defektazhes |  | % | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Kolektori dalës Viz. F-403 220 00 | Shqyrtimet me metoda pa shkatërrim: KV me penetrant,Uz, KE,FM. Sanimi i kolektorit sipas defektazhes. |  | % | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Kolektori hyrës. Viz. F-403 220 00 | Shqyrtimet me metoda pa shkatërrim: KV; me penetrant, UZ,KE,FM. Sanimi i kolektorit sipas defektazhes |  | % | 10 |  |  |  |  |

# D.Gypat e drenimeve në kazantore:

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drenimi nga kolektorët përmbledhës deri në ekspander, në ∆0 m. | Blerja , liferimi dhe ndërrimi i të gjithë gypave nga valvat përmbledhëse deri në expander, të nivelizohen me pjerrtësi për drenim sa më të lehtë , me: ( Ø108 x 5,6)mm. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës hidraulike ( P.H ). | 15Mo3 | metra | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja , liferimi dhe ndërrimi i të gjithë gypave nga valvat përmbledhëse deri në expander dhe drenimit deri te dera e kazantorës afër punëtorisë ∆0 m, të nivelizohen me pjerrtësi për drenim sa më të lehtë , me: ( Ø219 x 5,6 )mm. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës hidraulike ( P.H ). | 15Mo3 | metra | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja , liferimi dhe ndërrimi i të gjitha gypave kthesë me kënde 900, me: ( Ø108 x 5,6 )mm. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës hidraulike ( P.H ). | 15Mo3 | copë | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja , liferimi dhe ndërrimi i të gjitha gypave kthesë me kënde 900, me: ( Ø219 x 5,6 )mm. Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës hidraulike ( P.H ). | 15Mo3 | copë | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja , liferimi , ndërrimi dhe mbulimi i të gjitha kanaleve të gypave për drenime nga kolektorët përmbledhës deri në expander , me llamarina shkelëse, për pesha të rënda. |  | metra | 140 |  |  |  |  |

# E. Freskimet ( HDI, HDII, HDIII dhe HDIII/1 ) :

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolektorët ku injektojnë freskimet ( HDI dhe HDII ) në ∆33m, ana e majtë dhe e djathtë e kazanit. | Shqyrtimi kolektorëve dhe shtucneve me metoda pa shkatërrim KV, PE, TM dhe radiografi. Sanimi i kolektorve sipas rezultateve të shqyrtimeve dhe sanimi i rrjedhjeve eventuale pas PH. Kontrollimi i këmishëzave të kolektorve dhe sanimi i tyre sipas rezultatit të shqyrtimeve. |  | % | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i gypave dhe kthesave të freskimeve, HDI dhe HDII , sipas defektazhës, gypat me dimensionet: ( Ø45 x 6 ) mm . Ndërrimi i termoizolimit të gypave. - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 10CrMo910 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i dizneve HDI ,(sipas mostres ) , për injektimin e freskimit me sasinë: Q= 20 t/h. |  | copë | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i varseve, profileve dhe mbajtësve të gypave të freskimeve HDI dhe HDII, sipas defektazhës. | Sinkromall 12 | ton | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i dizneve HDII,(sipas mostres ) , për injektimin e freskimit me sasin: Q= 10 t/h. |  | copë | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Kolektorët ku injektojnë freskimet ( HDIII dhe HDIII/1 ) në ∆55m, ana e majtë dhe e djathtë e kazanit. | Shqyrtimi kolektorëve dhe shtucneve me metoda pa shkatërrim KV, PE, TM dhe radiografi. Sanimi i kolektorve sipas rezultateve të shqyrtimeve dhe sanimi i rrjedhjeve eventuale pas PH. Kontrollimi i këmishëzave të kolektorve dhe sanimi i tyre sipas rezultatit të shqyrtimeve. |  | % | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i gypave dhe kthesave të freskimeve, HDIII dhe HDIII/1 , sipas defektazhës, gypat me dimensionet: ( Ø45 x 6 ) mm . Ndërrimi i termoizolimit të gypave. - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 10CrMo910 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i dizneve HDIII ,(sipas mostres ) , për injektimin e freskimit me sasinë: Q= 5 t/h. |  | copë | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i varseve, profileve dhe mbajtësve të gypave të freskimeve HDIII dhe HDIII/1, sipas defektazhës. | Sinkromall 12 | ton | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i dizneve HDIII/1 ,( sipas mostres ) , për injektimin e freskimit me sasinë: Q= 10 t/h. |  | copë | 4 |  |  |  |  |

# F. Freskimet ( ZD - NOT ) :

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolektorët e kryqëzimeve ku injektojnë freskimet ( ZD – NOT ) në anën e majtë dhe të djathtë të kazanit në ∆60m . | Kontrollimi i kolektorëve me metoda pa shkatërrim: KV, PE, FM. të kontrollohen kolektorët me Endoskop. Sanimi i kolektorëve sipas rezultatit të shqyrtimeve. Kontrollimi i këmishëzave të kolektorve dhe sanimi i tyre sipas rezultatit të shqyrtimeve. |  | % | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i gypave dhe kthesave të freskimeve, ZD-NOT , sipas defektazhës, gypat me dimensionet: ( Ø45 x 6 ) mm . Ndërrimi i termoizolimit të gypave. - Sanimi i rrjedhjeve eventuale pas provës ( P.H ). | 10CrMo910 | ton | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja,liferimi dhe ndërrimi i dizneve ZD – NOT ,( sipas mostres ) , për injektimin e freskimit me sasinë: Q= 8 t/h. |  | copë | 8 |  |  |  |  |

# G.Armatura e kazanit:

| Nr. | Emërtimi | Parametrat e punës bar / ºC | Parametrat nominal DN / PN | copë | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riparimi i valvave të drenimeve të ekraneve – hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave , polirimi dhe lubrifikimi i tyre , sipas defektazhit , në ∆0m. | 152/350 | 50/400 | 44 |  |  |  |  |
| 2 | Riparimi i valvave të përmbledhësave të drenimit të gypave ekranor – hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave , polirimi dhe lubrifikimi i tyre , sipas defektazhit , në ∆0m. | 152/350 | 80/400 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Riparimi i valvave havarike – motorike, – hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave , polirimi dhe lubrifikimi i tyre , majtas dhe djathtas sipas defektazhit , në ∆10m. | 152/350 | 50/400 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Riparimi i valvave të drenimit të ekonomajzerit – hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave,polirimi dhe lubrifikimi i tyre , sipas defektazhit , në ∆0m dhe ∆24m. | 152/350 | 50/400 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | # Riparimi i valvave të përmbledhësave të drenimit të tejnxehësave, në ∆15m. | 152/350 | 50/400 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Riparimi i valvave të furnizimit të kazanit , vija kryesore dhe vija bay – pas, – hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave,polirimi dhe lubrifikimi i tyre, majtas dhe djathtas, sipas defektazhit , në ∆10m. | 152/350 | 200/400 dhe 100/400 | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Riparimi i valvave të drenimit të tejnxehësave – hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave , polirimi dhe lubrifikimi i tyre , sipas defektazhit , në ∆15m. | 152/350 | 25/400 | 14 |  |  |  |  |
| 8 | Riparimi i valvave të drenimit të gypit furnizues , në ∆0m. | 152/350 | 20/400 | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Riparimi i valvave rregulluese të dorës ( Gjilpanore) për shkripëzim të tamburave - hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave ,polirimi dhe lubrifikimi i tyre, sipas defektazhit , në ∆16m dhe ∆24m. | 152/350 | 50/400 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Riparimi i valvave të drenimit të tejnxehësave , në ∆28m dhe ∆33m. | 152/350 | 25/400 | 12 |  |  |  |  |
| 11 | Riparimi i valvave të ç’ajrosjeve të kokave furnizuese, në ∆24m. | 152/350 | 15/400 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Riparimi i ftohësave të analizave sipas defektazhit marrjet e analizave ujë-avull , ∆10m, me redukues të shtypjes , me gypat impulsiv të analizave, të ndërrohen ftohësat sipas defektazhit. Të bëhet nivelizimi me pjerrtësi adekuate i gypit furnizues ∆16m, të analizave nga rezervoari në pjesen e salles së makinave komplet me vijat furnizuese dhe dreniminn e tyre deri në ∆0 m. Ndërrimi i armaturës së ujit si : valvave, kthesave, lidhëseve T, holenderave. | 152/350 |  | 10 |  |  |  |  |
| 13 | # Blerja,liferimi dhe ndërrimi i valvave gjilpanore të ftohësave të analizave , në ∆10m. | 152/350 | 10/400 | 26 |  |  |  |  |
| 14 | Riparimi i valvave të dorës për freskimet e shtypjes së mesme dhe shtypjes së lartë – hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave , polirimi dhe lubrifikimi i tyre , sipas defektazhit në ∆10m dhe ∆28m. | 164/540 | 50/400 | 36 |  |  |  |  |
| 15 | Riparimi i kokave furnizuese me flegrave jokëthyese , në ∆24 m, hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave , polirimi dhe lubrifikimi i tyre . | 170 / 350 | 273 / 400 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Riparimi i valvave të dorës për fryerjen e avullit në KRC në ∆28m. | 164/540 | 32/400 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Riparimi i valvës së dorës, të stacionit redukues. | 40/540 | 50/40 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Të riparohet valva rregulluese e stacionit redukues për fryerjen e blozës ∆ 40 m , hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave , polirimi dhe lubrifikimi | 40/540 | 50/40 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Riparimi i valvave të ç’ajrosjeve – hapja , riparimi, ndërimi i pjesëve të konsumuara – puthitësave , polirimi dhe lubrifikimi i tyre, sipas defektazhit, në ∆60m. | 152/350 | 25/400 | 48 |  |  |  |  |

H. Amortizerët  ,  pikat mbështetëse , varset dhe sustat në gypat e avullsjellsave të RA , RB , RC dhe RL:

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amortizerët , pikat mbështetëse , varset dhe sustat në gypat e avullsjellsave të RA,RB,RC dhe RL nga: ∆ ( 0m deri 60 )m. | Pastrimi i mbështetësave, riparimi i sustave dhe ndërrimi i mbajtësave të dëmtuara nga ∆ 60m e kazanit deri në hyerje të turbines në ∆ 4m, si dhe lubrifikimi i tyre, pas përfundimit të komplet punëve. |  | paushall | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Amortizerët , pikat mbështetëse , varset dhe sustat në gypat e avullsjellsave të RA,RB,RC dhe RL nga: ∆ ( 0m deri 60 )m. | Të riparohen mbështetësat e avullsjellsave , të riparohen të gjitha kushinetat sipas defektazhës , ndërsa kushinetat e dëmtuara të ndërrohen me kushineta të reja në bazë të mostrave ekzistuese. |  | paushall | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Elementet për përcjelljen e dilatimeve të avullsjellsave, kolektorëve të gypave ekranor dhe gypave lëshues , të tejnxemësave , të ritejnxemsave dhe kanaleve riqarkulluese. | Sipas defektazhës të intervenohet ( të dëmturat të blehen dhe të liferohen – ndërrohen - Blerja,liferimi dhe ndërrimi zëvendësohen me të reja ). |  | copë | 72 |  |  |  |  |

# I. Shqyrtimet në gypin  RL i ujit furnizues dhe gypat e avullsijellsit RA; RB; RC:

| Nr. | Format e pozicioneve | Lloji i shqyrtimeve | Pozicionet mbi gypat : RL;RA;RB; RC | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “ T “ | UZ, FM, RE, TM, KD, FMG, KS | Punëdhënësi i përcakton nga 10 pozicione në gjatësinë e gypit furnizues RL dhe gypave te avullsjellsave RA;RB;RC nga format e paraqitura prej nr.1-6 | paushall | 1 |  |  |  |  |
| 2 | “ Y “ | UZ, FM, RE, TM, KD, FMG, KS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kthesat 90º | UZ, FM, RE, TM, KD, FMG, KS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Saldet | UZ, FM, PE |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Valvat | KS, UZ, FM, FMG |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tapat | PE, UZ |  |  |  |  |  |  |  |

J. Flakanikët e naftës:

| Nr | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flakanikët startues të naftës për sasinë : Q = 2000 kg/h në dhe flakanikët temperatural të naftës për sasinë : Q = 1500 kg/h. | Riparimi komplet i flakanikëve të naftës, stacionit të naftësdhe gypave të naftës sipas defektazhës. |  | copë | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Llamarina e flakanikve të naftës ( hinka ) me trashësi δ= 8mm. | Blerja , liferimi dhe ndërrimi i llamarinës sipas defektazhit me: δ= 8mm. | Sinkoromall | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Mbajtsat e dizneve të poshtme | Blerja , liferimi dhe ndërrimi i tyre , sipas mostrave. |  | copë | 2 |  |  |  |  |

K. Fryesat e blozës:

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametrat e punës për fryesat e blozës : – Mediumi .............. avull. – Presioni punues ............ p = 34 bar. – Presioni maximal ......... . p = 40 bar. – Temperatura e avullit pas tejnxehësit konvektiv ................ t = 460 ºC. | Riparimi i fryesave të blozës komplet , i reduktorve të mdhenjë të fryesave të blozës, i reduktorve të vegjël të fryesave të blozësdhe pas përfundimit të punëve të lubrifikohen. |  | copë | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,liferimi dhe montimi i kryqëzave për gypin me kanale i reduktorit të madhë për fryesat e blozës tipi : ( Diamond – Superior – AB .... EA – 100 – 951 ) , sipas vizatimit të reduktorit të madh të fryesave të blozës ( nr.K – A – 921, pozicioni K – 4 – 5666 ). Kushineta në kryqëza duhet me qenë origjinale SKF. | Giza e hirtë ( G.H.25 , ose SL 25 ) ose EN - ( GJL - 250 ). | copë | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,liferimi i mbajtësave të kushinetës së dorëzës për fryesat e blozes tipi : ( Diamond – Superior – AB .... EA – 100 – 951 ) , sipas vizatimit të dorëzes për rrotullimin e fryesave të blozës ( nr.K – A – 953, pozicioni FY – 25 ). Kushineta me hillzne duhet me qenë origjinale SKF , të montohen në mbajtësin e dorezës për fryesat e blozës dhe si tërsi të montohen në dorezat e fryesave . | Ç.D.1330 ose sipas standardit DIN ( GS - C25 ). | copë | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,liferimi , montimi dhe riparimi i gypave të jashtëm , komplet me dizne me dimensionet : ( Ø101,6 x 9002 )mm. | 13CrMo44 | copë | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,liferimi , montimi i gypave me kanale , me dimensionet : Ø60x3mm,dhe gjatësi , L=8420 mm. | 13CrMo44 | copë | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,liferimi , montimi dhe riparimi i gypave të brendshëm me flanxha , me dimensionet : ( Ø60 x 6,3 )mm, dhe gjatësi , L=8630 mm ( blerja e gypave ..... 6 copë ). | 13CrMo44 | copë | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,liferimi, ndërrimi i unazave ( stop piksna ) sipas viz. nr.18; unaza e kushinetës sipas viz. nr.31 dhe unaza e brendshme sipas viz. nr.32, për fryesat e blozes. | PCuSn 14 | copë | 36 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,liferimi, ndërrimi i shtëpizave të kushinetës për fryesat e blozës në bl.( A3 – A5 ), vizatimi nr.14. | St.50-2 | copë | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,liferimi, ndërrimi i puthitësave konik sipas viz. nr.84, për fryesat e blozes. | grafit i ekspanduar me rrjetë teli | copë | 96 |  |  |  |  |
|  |  | – Blerja ,liferimi, ndërrimi i rolneve për fryesa të blozës në bl.( A3 – A5 ), sipas vizatimit me numër : [ K-1-1676 , pozicioni 4-5752 ( 2 )]. Kushineta origjinal SKF duhet të montohen në rolne. | St.50-2 | copë | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,liferimi, ndërrimi i puthitësave cilindrik sipas viz. nr.85,86, për fryesat e blozes. | grafit i ekspanduar me rrjetë teli | copë | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja ,Liferimi , ndërrimi i mbajtësit të shamotit nëpër të cilin kalon gypi i fryesit, ( punohet sipas mostrës ), me gjatësi: L= 520 mm, për arsye të trashësisë së murit. | ( GS - C25 ). | copë | 12 |  |  |  |  |

L. RIPARIMI  I SISTEMIT AJËR GAS NË Bl.A5:

L.1.  Riparimi i brenerave të linjitit dhe kanaleve të aero-përzierjes.

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gypat e ajrit sekondar | Riparimi i gypave gyp Ø 51x2,6mm | çeliku sinkromal 10 | m | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja, liferimi dhe riparimi i gypave Ø133x4 mm | çeliku sinkromal 10 | m | 35 |  |  |  |  |
| 2 | Gypat dhe kutit e ajrit brenda brenerit | Pastrimi i tyre nga hiri i grumbulluar | paushall | m | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Kutijat dhe kryqat në hyrje të brenerit | Riparimi i llamarinave të dëmtuara dhe saldimi i kryqeve , δ=10mm | Llamarinë H-II (Ç1204) | m2 | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Kutija e brenerve në anen e vatrës | Blerja, liferimi dhe riparimi i llamarinave të dëmtuara δ=10mm | Llamarin sinkromall 12 | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Llamarinat drejtuese dhe llamarinat ndarëse | Blerja , liferimi dhe ndërrimi i gjitha llamarinave drejtuese 100٪ dhe nderrimi I llamarinave ndarese, me trashësi, δ=15mm, | Llamarinë H-II (Ç1204) | m2 | 35 |  |  |  |  |
| 6 | Puthitja e unazës së ajrit dhe kanaleve të ajrit sekondar nga 8m deri në 20m. | Blerja, liferimi dhe saldimi i vendeve puthitëse dhe riparimi i vendeve të dëmtuara nga zjarri ose erozioni, δ=5mm | Llamarinë H-II (Ç1204) | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Puthitja e kanalit të aeropërzierjes në : 15m ;17m;19m. nr. i viz. F-403 321 00 | Blerja, liferimi dhe saldimi i vendeve puthitëse dhe riparimi i vendeve të dëmtuara nga zjarri ose erozioni, δ=40mm | Llamarinë H-II (Ç1204) | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Puthitja e kanalit të aeropërzierjes nga 8m deri në 20m nr. i viz F-403 321 00 | Blerja, liferimi dhe saldimi i vendeve puthitëse dhe riparimi i vendeve të dëmtuara nga zjarri ose erozioni, δ=15mm | Llamarinë H-II (Ç1204) | m2 | 60 |  |  |  |  |
| 9 | Kompenzatori i Brenerit të lignitit nga 15m deri në 22m me pjese përcjellëse sipas vizatimit , prej brenerit nr.( 1 deri 8 ). | Blerja,liferimi dhe ndërrimi komplet i kompenzatorve dhe pjesëve per montim , δ=1.5 mm. | Llamarinë H-II (Ç1204) | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 10 | Vendosja e shiritave të llamarinës të gjuhëve për ftohje të betonit-shamotit ( M1 deri M8 ). | Blerja, liferimi dhe riparimi i perdes mbrojtëse të brenerëve të thëngjillit. b=30mm; δ=5mm | Llamarin sinkromall 12 | m | 72 |  |  |  |  |
| 11 | Flegart sekondare Viz. F403 324 00 Poz.3, 600x1250x300 Poz.4, 330x1250x300 | Blerja, liferimi dhe riparimi i flegrave sekondare. Lëvizja dhe akordimi , manual, me mundësin e përcaktimit të pozitës së flegrës, 32 copë. | Materiali HII δ =4mm | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Flegrat ridjegëse 13m | Riparimi i tyre (akordimi hapje -mbyllje lopatat, boshtet , levat e dëmtuara te ndrrohen)-Materiali TCA |  | copë | 8 |  |  |  |  |
| 13 | Flegrat ne hyrje te nxemesit te ajrit 5A/5B/5C(flegrat izoluese)kota33m | Perpunimi i flegrave-akordimi i pozites hapje-mbyllje 9 cope Lopatat e konsumuara te riparohen δ=10 mm, dhe lubrifikimi | Materiali sinkromall | m2 | 6 |  |  |  |  |

# L.2. Kanalet Riqarkulluese të gazit të nxehtë 1-8.

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mbështjellësi i kanalit dhe kokës nga llamarina e çelikut H-II dhe δ=5mm. | -Riparimi i mbështjellësit të kanalit me llamarinë të çelikut δ=5mm | H-II (Ç1204) | m2 | 24 |  |  |  |  |

L.3. Riparimi i Kanalit kryesor  të gazrave.

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanali i gazrave kryesore nga EKO deri te tymtari pa elektrofiltra. | Kontrolla e trashësis së llamarinës me d/meter – minim. 3,5 mm. Blerja liferimi dhe riparimi i mbështjellësit të kanalit në vendet e dëmtuara nga korrozioni dhe erozioni dhe plasaritja eventuale, me llamarinë me trashësi, δ=6 mm, sipas matjes së trashësis. Riparimi i drejtuseve të gazit në hyrje të elektrofilterit, | H-II-6 | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Drejtueset e gazrave dhe mbajtëset e kanalit nga ana e brendshme. | Blerja liferimi dhe riparimi ose ndërrimi i pllakave të konsumuara δ=10 mm | H-II | m2 | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Blerja liferimi dhe riparimi i profileve të dëmtuar nga erozioni, profil L- 80 mm; Gyp Ø60mm |  | m | 50 |  |  |  |  |

L.4. Riparimi i VTH 5A/5B/5C.

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bazamenti i kushinetës së lirë | Blerja liferimi dhe ndrrimi ( montimi ) i bazamentit të kushinetës së lirë. |  | copë | 3 |  |  |  |  |

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mbështjellësi i nxehësit të ajrit 5A/5B/5C | Kontrolla e trashësis së llamarinës me d/meter – min. 3,5 mm. Blerja liferimi dhe të ndrrohet llamarina e mbështjellësit në të gjitha vendet e konsumuara . mat.HII δ=6 mm; | Materiali HII δ=6 mm; | m² | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Puthitesat radial 5A/5B/5C | Te ndrrohen puthitesat radial ana e nxehte poz.1 deri poz.16 dhe, Ana e ftohte poz.1 deri poz.8 | Ç4230 | cope | 144 |  |  |  |  |
| 3 | Puthitesat aksial 5A/5B/5C | Te ndrrohen puthitesat bajpas | Ç 4230 | cope | 144 |  |  |  |  |
| 4 | Puthitesat bajpas(vertikal) | Te ndrrohen puthitesat bajpas | Ç 4230 | cope | 144 |  |  |  |  |
| 5 | Flegrat e ajrit te fresket | Perpunimi i flegrave-akordimi i pozites hapje-mbyllje, Kushinetat e demtuara te ndrrohen |  | copë | 24 |  |  |  |  |
| 6 | Rampa ndarese | Riparimi i rampës ndarëse dhe peshave | mat. H-II | cope | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Kushineta bartëse 29476 | Ndrrimi i kushinetës(sipas defektazhes) | kushinete | cope | 1 |  |  |  |  |

# L.6.RIPARIMI I NXEMSAVE TË AJRIT 5A/B/C.

# L.7.RIPARIMI I ELEKTROFILTRAVE.

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riparimi i elektofiltrave. Dimensionet e thasëve te filtarave ne vizatim janë dhenë, kur pozicioni i thesit është i hapur ne formë (rrethore): Dimensioni i fytit të thesit: Ø 331 x π = 331 x 3.14 =1039.34 = (1040 m m) / 2 = 520 m m Dimensioni i jashtëm i thesit: Ø 299 x π = 299 x 3.14 = ( 938.86 m m ) / 2 = 469.43 m m Dimensini i bredshem i thesit: Ø 295 x π = 295 x 3.14 = ( 926.3 m m ) / 2 = 463.15 m m. | Blerja dhe liferimi i thasëve për filtera elektrik për qajrosjen e bunkerave ndihmës të hirit. Tipi: Thesi Filter ( BAG FILTER) Dimensioned e rrjetës ku duhet te vendoset thesi: ( 2100 x 445 x 180 ). Ndërsa dimensionet e thesit janë: ( L=2100 mm: d=298: δ=2,2 mm Mediumi -Ajër-Hi. | Meta Aramid Filc, Fije polisteri. Pesha: 500 g/m² Trashsia: 2.2 mm | copë | 240 |  |  |  |  |

# M. Skara dhe kraceri.

| Nr. | Emërtimi | Vëllimi i punës | Materiali | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH për njësi në (€) | Vlera totale per pozicion pa TVSH në (€) | TVSH | Çmimi total meTVSH në (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M.1.Skara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Përgaditja | Ndërtimi i skeleve ( ne lartësinë 4 m) në të dyja anët e Skarës/Rostit për demontimin e zinxhirit tërheqës (shtrirja e zingjirit) |  | paushall | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Shtrati i skarës | Kontrolli, riparimi/nderrimi ne shtratin e zinxhirëve të skarës: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - L-profilet (8x100x100)mm | Ç1204 | cope | 4 |  |  |  |  |
|  |  | - U -profilet ( 10x60x60x200) L-profilet (8x100x100)mm | Ç1204 | cope | 10 |  |  |  |  |
|  |  | - Rrëshqitësit | Ç1204 | cope | 16 |  |  |  |  |
|  |  | - Flegrave të ajrit te ftohet dhe te nxehte | Ç1204 | paushall | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Dyshemeja. | Ç1204 | M2 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Boshtet e skarës: tërheqës dhe drejtues | Kontrolli dhe riparimi/nderrimi sipas nevjesi : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ylloreve | GG26 | cope | 16 |  |  |  |  |
|  |  | - Kushinetave rrëshqitëse | PcuSn5Zn7 | cope | 4 |  |  |  |  |
|  |  | - Rreshqitesa anësor | SL18 | cope | 176 |  |  |  |  |
|  |  | - Boshteve (terheqes dhe drejtues) |  | cope | 4 |  |  |  |  |
|  |  | - Shtepizave te kushinetave rreshqitese | SL18 | cope | 8 |  |  |  |  |
|  |  | - Kushinetave rreshqitese te bronzta | PcuSn5Zn7 | cope | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Nivelimzimi me libele teknike i : |  | cope | 4 |  |  |  |  |
|  |  | - Boshteve terheqese | - | cope | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Boshteve drejtuese | - | cope | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Korita e skares/rostit | Vendosja e perdeve ne hyrje te rostit/skares nga ana e majte dhe djathet |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Riparimi i kapakëve, dyerve dhe puthitja e tyre | Ç 1204 | M2 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Rregullimi i kanaleve rrjedhëse ( koritave ) të skarës /rostit. | Ç 1204 | m2 | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Riparimi i koritës. | Ç 1204 | M2 | 16 |  |  |  |  |
| 5 | Zinxhiri i skares/rostit | Kontrolli dhe nderrimi i te gjitha pjesëve përbërëse të zinxhirit dhe plotesimi/ndërrimi i të dëmtuarave. | Ç4730 Ç4721 Ç4732 | m | 323 |  |  |  |  |
| 6 | Pjesët përcjellëse të zinxhirit: Rosnicat/thurat, | Kontrolli dhe nderrimi i te gjitha pjesëve te nevojshme: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | siguresat, cilindrat, gëzhojat boshtet dhe jastëkët | - Thurat/rosnicat te gjata e te shkurta, | SL26 | cope | 4620 |  |  |  |  |
|  |  | - Siguresat, | Ç1212 | cope | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | - Cilindra te gjata dhe te shkurta, | G22 | cope | 660 |  |  |  |  |
|  |  | - Gezhojat, | Ç1212 | cope | 660 |  |  |  |  |
|  |  | - Jasteket e majt, jasteket e djathet, dhe te mesëm | G22 | cope | 880 |  |  |  |  |
|  |  | - Boshtet e elementeve te zingjiriit ..etj | Ç4732 | cope | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Reparti i ngasjes së skares: elektromotori, reduktori, variatori | Pastrimi, kontrolla, ndërrimi I pjeseve te nevojshme dhe lyerja e : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Elektomotorve |  | cope | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Reduktoreve, ( kushinetat, dhëmbëzoret, boshtet..) Tip.NR2CLB |  | cope | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Variatoreve (kushinetat, zinxhiri, pjatoret...) Tip.NR2CLB |  | cope | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Rregullimi i shpejtesise se variatoreve |  | cope | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Sistemi për ftohje të rostit | Riparimi dhe aftësimi i sistemit ftohës të skarës |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Rregullimi i hinkave të ajrit për freskim të skarës/rostit | Ç 1204 | cope | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Rregullimi i kanalit të ajrit për freskim të skarës/rostit deri te ventilatori i rostit. | Ç 1204 | cope | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Punët përfundimtare në skarë/rost | Të bëhet cenrimi i xhuntove të reduktorit, boshteve tërheqës me vlera “0” –“”0” aksialisht dhe radialisht dhe lëshimi në punë i skarës/rostit, te behet kontrolli vizues nga jashte dhe brenda pastaj të lëshohet në punë provuese pa ngarkesë dhe te kontrollohet funksionaliteti i skares/rostit për së paku 4 orë pune. |  | cope | 2 |  |  |  |  |
|  | M.2. Karroca/Kraceri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kada e karrocës/kracerit | Kontrolli dhe riparimi/ndërrimi i : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zhvendosja e kadës/kracerit nga vendi ekzistues |  | cope | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Shtrati i kadës ( harrnim, puthitje ) dyshemeja e eperme dhe e poshtme | Ç 1204 | m2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | - Rrotave drejtuese | Ç545 | cope | 6 |  |  |  |  |
|  |  | - Valvolat per mbushje te kadës |  | copë | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Hinka e zgurës për puthitjen e kaldajës | Ç 1204 | cope | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Hinka e drenimit të kracerit dhe të vendoset rrjeta mbi të. | Ç 1204 | cope | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Vendosja e rrjetit në mbiderdhje të ujit |  | cope | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Boshtet: tërheqës dhe shtrëngues | Kontrolla dhe riparimi/ndërrimi i: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ylloreve, | St52-3; 16MnCr5 | cope | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Rrotave ( terheqese, shtrenguese dhe drejtuese si dhe rrotat per zhvendosje të karroces/kracerit), | Ç545 | cope | 16 |  |  |  |  |
|  |  | - Kushinetave |  | cope | 12 |  |  |  |  |
|  |  | - Shtepizave te kushinetave | Sn 513; Sn 522 | cope | 10 |  |  |  |  |
|  |  | - Boshteve | Ç1530; Ç545 | cope | 7 |  |  |  |  |
| 12 | Zinxhiri i karroces/kracerit | Kontrolli dhe riparimi/ndërrimi i pjesëve të dëmtuara: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Zinxhirit, (RUD) |  | m | 78 |  |  |  |  |
|  |  | - Lidhëseve, | Ç1531 | cope | 16 |  |  |  |  |
|  |  | - Bulonat, | Ç4732 | cope | 36 |  |  |  |  |
|  |  | - Lopatat | L-Profil çelik | cope | 18 |  |  |  |  |
| 13 | Reparti ngasjes së karroces/kracerit: elektromotori, reduktori, variatori dhe xhuntoja | Pastrimi, kontrolla, ankerimi, lyrësimi ( plotesimi me vaj ), ose ndërrimi eventual i: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Kushinetave |  | cope | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Elektromotorit |  | cope | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Variatorit ( kushinetat; zinxhiri, pjatoret...) TIP:FA4LC3 |  | cope | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Reduktorit( kushinetat, dhëmbëzoret, boshtet..) TIP:FA4LC3 |  | cope | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Xhuntove |  | cope | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Punët përfundimtare në karrocë/kracer | Pas riparimit karroca/kraceri te kthehet ne vend dhe te rregullohet paraleliteti i boshtit udheheqes dhe udhezues, matjet te kryhen prej pikave referuese, te behet cenrimi i reduktorit me zingjir te Galit me bosht terheqes dhe te behet testimi i karroces/kracerit pa ngarkesë për së paku 1 ore pune. |  | cope | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Vlera totale pa TVSH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVSH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vlera totale me TVSH |  |  |  |  |  |  |

Identifikim i operatorit ekonomik OE

EMRI I OE:

EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:

NËNSHKRIMI:

DATA:

VULA: